OPIS  TECHNICZNY

1.WSTĘP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budowlany i wykonawczy przebudowy szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montażu windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Lokalizacja: Warszawa- Mokotów, ul. Narbutta 85- działka nr ewid.63, obręb 1-01-09.

1.2.Podstawy opracowania.

- Archiwalna inwentaryzacja architektoniczna

-Wizje lokalne połączona z odkrywkami do celów opracowania

-Ekspertyza techniczna możliwości wykonania przystanku dźwigu osobowego w poziomie podpiwniczenia lewego skrzydła budynku opracowana w lipcu 2018 roku

- Projekt architektoniczny budowlany przebudowy szybu windowego w budynku Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w celu montażu windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

-Założenia dźwigowe

-Zbiór obowiązujących norm i przepisów z zakresu budownictwa

2.OPIS OGÓLNY. UKŁAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek IV kondygnacyjny z poddaszem, podpiwniczony, składający się z części frontowej ulicznej i części głównej usytuowanych równolegle do ulicy Narbutta oraz dwóch prostopadłych do nich skrzydeł, w układzie symetrycznym. wybudowany w latach 1953-1954. Budynek wzniesiony w technologii szkieletowej, żelbetowej.

Słupy i podciągi w konstrukcji żelbetowej wylewanej.

Ławy i ściany fundamentowe żelbetowe, ściany piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne  nośne z cegły ceramicznej pełnej, na zaprawie wapiennej.

Stropy gęstożebrowe, przy większych rozpiętościach wsparte na podciągach żelbetowych, nad aulami stropy wykonane jako ruszt żelbetowy. Biegi i spoczniki  klatek schodowych żelbetowe wylewane.

Dach w konstrukcji żelbetowej, pokrycie z papy termozgrzewalnej.

W bezpośrednim sąsiedztwie omawianego szybu w trakcie badań gruntowych pod projektowaną rozbudowę obiektu nawiercono w poziomie podpiwniczenia pyły piaszczyste w stanie twardoplastycznym.

3. OPIS SZCZEGÓŁOWY KONSTRUKCJI ISTNIEJĄCEGO SZYBU

Fundamenty szybu windowego oraz ława ściany wewnętrznej podłużnej posadowione 1,05 m poniżej poziomu posadzki piwnic. Fundamenty ścian szybu betonowe wylewane w postaci wysokich ław prostokątnych o szerokości odsadzek 12 i 25 cm. Fundament ściany podłużnej betonowy wylewany z odsadzką trapezową o szerokości 65 cm. Ściany konstrukcyjne szybu żelbetowe wylewane gr. 20 cm.

Ściana równoległa do ściany z otworami murowana z cegły dziurawki gr. 12 cm. Ściana stanowi wypełnienie konstrukcji i jest oparta na każdej z kondygnacji na żebrach żelbetowych ukrytych w grubości stropu opartego na konstrukcji szybu.

4.OPIS PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNO- MATERIAŁOWYCH

4.1. Wyburzenie odsadzki ławy ściany konstrukcyjnej podłużnej

W celu wyrównania światła szybu (głębokość)  wyburza się odsadzkę ławy ściany konstrukcyjnej (65 cm) na szerokości szybu w świetle ław bocznych. Ławy ścian bocznych szybu pozostają bez konieczności wyburzenia. W celu umożliwienia obsadzenia drzwi przystankowych wyburza się fragment ściany fundamentowej – według przekroju zamieszczonego w projekcie architektonicznym.

4.2. Wykonanie otworu komunikacyjnego w  ścianie wewnętrznej podłużnej podpiwniczenia po uprzednim obsadzeniu stalowych belek nadprożowych.

Nadproże z dwóch ceowników walcowanych 120 mm skręcanych śrubami w stalowych tulejach dystansowych. Stal klasy S 235.

-Kolejność robót przy wykonywaniu  nadproża

-wystemplowanie stropu na szerokości otworu

-wytrasowanie wnęki na belki stalowe za pomocą pił mechanicznych

-wycięcie gniazd do obsadzenia belek.

-kolejne wykucie wnęk do obsadzenia belek  i kolejne obsadzenie belek

-skręcenie belek na śruby z tuleją dystansową

-wyklinowanie górnych pasów pod ścianę za pomocą klinów stalowych

-usunięcie stemplowania

-nawiercenie otworów wzdłuż krawędzi pionowych wyburzanej ściany  	lub wytrasowanie za pomocą pił mechanicznych

-wyburzanie  sukcesywne ściany pod nadprożem

-owinięcie belek siatką metalową , oszpałdowanie  i otynkowanie.

4.3. Podbicie istniejących ław fundamentowych.

Zapewnienie głębokości podszybia 105 cm i wykonanie płyty podszybia gr. 20 cm  wymaga podbicia istniejących ław fundamentowych ścian konstrukcyjnych szybu windowego.

Z uwagi na małą odległość pomiędzy podbijanymi fundamentami przyjmuje się wykonanie podbicia poprzez wzmocnienie struktury gruntu pod fundamentami na głębokość 1,0 m za pomocą iniekcji żywicami geopolimerowymi.

4.4. Płyta podszybia.

Płyta żelbetowa wylewana grubości 20 cm. Płyta powiązana z istniejącymi fundamentami za pomocą prętów wklejanych chemicznie. Beton C20/25, stal zbrojeniowa klasy A-IIIN.

4.5. Pomieszczenie maszynowni.

W pomieszczeniu maszynowni pozostawia się istniejące belki montażowe.

Po demontażu istniejącego zespołu napędowego ścianę wolnostojącą o wys. 1,29 m należy wyburzyć.

5. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA

Obszar oddziaływania mieści się w granicach działek.

6. WYKAZ NORM

- PN-82/B-02004 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe

- Projektowanie konstrukcji stalowych   PN-EN-1993-1-1:2006

- Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. PN-B-03002

- Konstrukcje betonowe , żelbetowe i sprężone - Obliczenia statyczne i 	projektowanie  PN-B-03264:2002

7.UWAGI WYKONAWCZE

7.1.Roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami

7.2.Roboty należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania i nadzorowania ,  przestrzegając przepisy BHP i P.poż.

7.3.Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Z dnia 19.03.2003, Nr 47, poz.401).

7.4. Wzmocnienie podłoża gruntowego należy zlecić firmie wyspecjalizowanej w w robotach iniekcyjnych fundamentów.

7.5. Podłoże gruntowe pod  projektowana płytą podszybia winno być przedmiotem odbiory geotechnicznego.

mgr inż. Jacek Zawadzki

upr. proj. w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń nr Wa-188/90